Robot / Jenkins 关键字与文档清单

范围：auto_test_reboot 下的 Robot 流程、硬件库关键词、资源文件变量，以及已迁移的 Jenkins 留档。

# 1. 已迁移文档

下面两份历史留档已经统一放到 auto_test_reboot\docs，后面都从这个目录找。

| 文件 | 位置 / 用途 |
| --- | --- |
| 自动化测试与Jenkins配置留档.docx | auto_test_reboot\docs\自动化测试与Jenkins配置留档.docx；原始 Robot + Jenkins 配置说明。 |
| 自动化测试与Jenkins配置留档-补充版.docx | auto_test_reboot\docs\自动化测试与Jenkins配置留档-补充版.docx；补充说明、截图和扩展写法。 |

# 2. 运行结构

当前项目按三层拆分：tests 里只放测试用例，resources 里放变量和可复用业务关键字，libraries 里放真正的硬件控制方法。

这意味着你后面改参数，多数只动 resource；改底层控制逻辑，才去 libraries。

# 3. Resource 变量清单

下面这些变量都来自 auto_test_reboot\resources\power_can_basic2.resource。

| 变量 | 默认值 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ${DRY_RUN} | True | 控制是否只跑流程不碰硬件。 | 执行时可通过 Configure Runtime 改写。 |
| ${TIME_SCALE} | 1.0 | 统一缩放等待时间。 | 0.01 表示只跑 1% 时间。 |
| ${POWER_ON_VOLTAGE} | 12.0 | 上电初始电压。 | 上电后先设到这个值。 |
| ${POWER_HIGH_VOLTAGE} | 14.5 | 升压目标电压。 | 用于 12V -> 14.5V 的上升段。 |
| ${POWER_CURRENT_A} | 2.0 | 电源电流限制。 | 既用于配置，也用于实际下发。 |
| ${RAMP_SECONDS} | 2 | 升/降压总时长。 | 配合 steps 做逐步斜坡。 |
| ${RAMP_STEPS} | 20 | 升/降压步数。 | 步数越多越平滑。 |
| ${START_WAIT_SECONDS} | 60 | 上电后等待时间。 | 业务开始前的稳态等待。 |
| ${CAN_RUN_SECONDS} | 120 | CAN 模拟运行时长。 | 对应 2 分钟。 |
| ${END_WAIT_SECONDS} | 90 | 收尾等待时间。 | 降回 12V 后等待。 |
| ${CAN_ID_FORMAT} | 11bit | CAN ID 格式。 | 可切换 11bit / 29bit。 |
| ${CAN_BITRATE} | 500000 | CAN 波特率。 | 可切换 250000 / 500000。 |
| ${CAN_CHANNEL_INDEX} | 0 | CAN 通道索引。 | 多通道时切换通道。 |
| ${CAN_SPEED_KPH} | 88 | 固定车速回包值。 | 适用于 PID 0x0D。 |
| ${CAN_RPM_MIN} | 1000 | RPM 动态下限。 | 与 Set Can Rpm Range 配合。 |
| ${CAN_RPM_MAX} | 3000 | RPM 动态上限。 | 与 Set Can Rpm Range 配合。 |
| ${CAN_COOLANT_TEMP_C} | 85 | 冷却液温度。 | 适用于 PID 0x05。 |
| ${CAN_FUEL_LEVEL_PERCENT} | 60 | 油量百分比。 | 适用于 PID 0x2F。 |
| ${RELAY_CHANNEL} | 1 | 继电器通道。 | 控制某一路通断。 |
| ${RELAY_ON_STATE} | close | 继电器闭合状态。 | 可读作导通。 |
| ${RELAY_OFF_STATE} | open | 继电器断开状态。 | 可读作断开。 |

# 4. HardwareLibrary 关键词

这些是 Robot 直接能调用的硬件控制关键词。

| 关键字 | Python 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Configure Runtime | configure_runtime | 设置 dry_run 和 time_scale。 |
| Configure Power Supply | configure_power_supply | 配置电源电流基准。 |
| Connect Power Supply Usb | connect_power_supply_usb | 搜索并连接程控电源 USB。 |
| Set Power Current | set_power_current | 下发电源电流。 |
| Set Power Voltage | set_power_voltage | 设置输出电压；output=on 时会先设压再开输出。 |
| Ramp Power Voltage | ramp_power_voltage | 按步进方式斜坡升/降压。 |
| Start Can Simulation | start_can_simulation | 启动 CAN 动态 OBD 模拟。 |
| Configure Can Simulation | configure_can_simulation | 设置 CAN ID 格式、波特率和通道。 |
| Set Can Pid Value | set_can_pid_value | 覆盖某个 PID 的数值响应。 |
| Set Can Rpm Range | set_can_rpm_range | 设置 RPM 波动范围，并清掉 PID 0x0C 固定覆盖。 |
| Set Can Raw Pid Response | set_can_raw_pid_response | 直接覆盖某个服务/PID 的原始响应字节。 |
| Stop Can Simulation | stop_can_simulation | 停止并关闭 CAN 模拟。 |
| Wait Seconds | wait_seconds | 按 time_scale 后的时间等待。 |
| Power Off To Zero | power_off_to_zero | 将电源输出拉到 0V 并关输出。 |
| Connect Relay Usb | connect_relay_usb | 连接 USB 继电器。 |
| Set Relay Channel | set_relay_channel | 设置指定继电器通断。 |
| Close Relay Channel | close_relay_channel | 关闭指定继电器通道。 |
| Open Relay Channel | open_relay_channel | 打开指定继电器通道。 |
| Set All Relays | set_all_relays | 设置全部继电器通断。 |
| Close All Relays | close_all_relays | 关闭全部继电器。 |
| Open All Relays | open_all_relays | 打开全部继电器。 |
| Cleanup Hardware | cleanup_hardware | 清理电源、CAN、继电器资源。 |

# 5. power_can_basic2.resource 业务关键字

这些关键词是把电源、CAN 和继电器流程再包了一层，方便你直接复用完整流程。

| 业务关键字 | 依赖关键字 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Run Power Can Relay Config Flow | Prepare Power And Can / Prepare Relay / Power On Device / Run Can Period / Return Power To Normal / Finish Relay And Power | 完整业务总流程入口。 |
| Prepare Power And Can | Configure Power Supply / Configure Can Simulation / Set Can Pid Value / Set Can Rpm Range | 准备电源和 CAN 参数。 |
| Prepare Relay | Connect Relay Usb / Set Relay Channel | 连接继电器并闭合指定通道。 |
| Power On Device | Connect Power Supply Usb / Set Power Current / Set Power Voltage / Wait Seconds / Ramp Power Voltage | 上电、稳态等待、升压。 |
| Run Can Period | Start Can Simulation / Wait Seconds / Stop Can Simulation | 让 CAN 模拟持续工作。 |
| Return Power To Normal | Ramp Power Voltage / Wait Seconds | 降回 12V 后等待。 |
| Finish Relay And Power | Set Relay Channel / Power Off To Zero | 断开继电器并关电。 |

# 6. 关键使用备注

1) `Set Can Pid Value    0x0C    ...` 会把 RPM 固定成一个值。

2) `Set Can Rpm Range    1000    3000` 会恢复动态波动，并清掉 0x0C 的固定覆盖。

3) `Set Can Raw Pid Response` 适合厂家私有或难以公式化的返回。

4) `Configure Runtime` 建议放在流程最前面，先决定 dry-run 还是硬件模式。